Építész Iroda

6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11. Tel/fax: 06-62/550-735 ,          teresforma@invitel.hu

Felelős tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó                                                          	      Tsz: 3-01/2009.

ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS TEMPLOM

6726 SZEGED-SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8 HRSZ: 17

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

CÍMLAP I.

MEGBÍZÓ:.......................................................................................................................

SZEGED-ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

6726 SZEGED SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8

FELELŐS TERVEZŐ:…………………..……................................................…............……

Vesmásné Zákányi Ildikó építész

É-1/06 /0151 /13

TERVEZŐ MUNKATÁRSA:……..........………...................................................................................

Vesmás Péter építész

É-1/06 /0150/13

TERVEZŐ MUNKATÁRSA:……..........………...............................................................................…

Fontos Rómeó építész

É2-06-0358/05

ÜGYVEZETŐ  IGAZGATÓ:…....…………………….........................................................

Sipos György

okl. építészmérnök

Szeged, 2009 január hó

Építész Iroda

6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11. Tel/fax: 06-62/550-735 ,          teresforma@invitel.hu

Felelős tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó                                                          	      Tsz: 3-01/2009.

ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS TEMPLOM

6726 SZEGED-SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8 HRSZ: 17

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

CÍMLAP II.

FELELŐS TERVEZŐ:…………………..……................................................……………….

Vesmásné Zákányi Ildikó építész

É-1/06 /0151 /13

STATIKUS TERVEZŐ:……………………………………………………………………………

Lakatos László okl. építőmérnök

T-1-06/0378/H-1238/06

SZÉS-2/06/0378/H-1377/06

ÉPÜLETGÉPÉSZET:............……..............………...............................................................

Kisapáti Szilárd okl. gépészmérnök

G-T/06/0859/H-1445/07

ELEKTROMOS TERVEZŐ :......………..…….………......................................................…

Eke Tamás elektromos tervező

V-T/06-0455/2006

KÖZMŰ TERVEZŐ:…....…………………………………………........................................

Udvardy Endre okl. közműtervező mérnök

V3a 1-06-0144 47/88, SZ-VT-BSZFG -1/J

Szeged, 2009. január hó

Építész Iroda

6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11. Tel/fax: 06-62/550-735 ,          teresforma@invitel.hu

Felelős tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó                                                          	      Tsz: 3-01/2009.

ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS TEMPLOM

6726 SZEGED-SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8 HRSZ: 17

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

TARTALOMJEGYZÉK

Borító

Helyszíni fotók

Címlap I. II.

Tartalomjegyzék

Műszaki leírás:

- Bontási műszaki leírás

  - Bo-1 Fotók a bontandó épületről, Bontási helyszínrajz, M=1:500,

  - Bo-2  Földszinti alaprajz, A-A metszet M=1:100

- Építész műszaki leírás

- Szerkezeti műszaki leírás

- Elektromos műszaki leírás

- Épületgépészeti műszaki leírás

- Közmű műszaki leírás

-    Tűzvédelemi műszaki leírás

- Környezetvédelmi műleírás

TERVEK:

É-1.  Helyszínrajz                                                         	m=1:500

É-2.  Földszinti alaprajz                                          	m=1:100

É-3.  Emeleti alaprajz                      	m=1:100

É-4.  A-A metszet, rétegerendek                          	m=1:100

É-5.  B-B metszet	m=1:100

É-6.  C-C metszet	m=1:100

É-7.  E-E, F-F, G-G metszet	m=1:100

É-8.  D-D metszet, Déli homlokzat	m=1:100

É-9  Északi homlokzat	m=1:100

É-10. Nyugati homlokzat, Keleti homlokzat                 	m=1:100

É-11. Építménymagasság számítás                    	m=1:100

- látványtervek

Szeged, 2009. január hó

Építész Iroda

6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11. Tel/fax: 06-62/550-735 ,          teresforma@invitel.hu

Felelős tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó                                                          	      Tsz: 3-01/2009.

BONTÁSI MŰSZAKI LEÍRÁS

AZ

ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS TEMPLOM

6726 SZEGED-SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8 HRSZ: 17

BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Előzmények:

A Szeged-Újszegedi Református Egyházközség régi szándéka, hogy az 1928-ban épült templomtér helyére új templomot építsen. A jelenleg használt imaterem kicsi a templomba járók számához viszonyítva.

A szomszédban épülő ligetfürdő jelentősen érinti a szigetszerűen ott maradó telek helyzetét. A déli, szomszédos önkormányzati telekből egy 6m-es telekhányadot megkapott az egyházközség. A Liget Fürdő tervezésével párhuzamosan módosult a terület Szabályozási terve.  Az a sarki telekre egyedi előírásokat tartalmaz.

Ezzel a lehetőség is megnyílt az új templom építésére, amely részben az elbontandó imaterem helyére kerülne.

Az egyházközség egy meghívásos tervpályázatot bonyolított le a tervező kiválasztására. A nyertes tervdokumentációt tervtanácson mutattuk be, az ott bemutatott beépítést a tervtanács elfogadta. A tervezett változatot az Építési osztályon több alkalommal egyeztettük.

A bontandó épületek adatai, szerkezeti leírása:

1. Gyülekezeti ház

A bontandó rész a Fürdő utcai oldalon álló, egy traktusos, hosszfalas, földszint + padlásteres épület

Alapozás: nagyméretű tégla

Falazatok: nagyméretű tégla

Födém: csapos gerendafödém

Tetőszerkezete: kötőgerendás, két állószékes, nyeregtető, mellszorítóval, fiókváltóval

Fedés: palafedés

Nyílászárók: kapcsolt gerébtokos ablakok, ajtók

Padlóburkolat: parketta

Falszigetelés: elhasználódott és hiányos bitumenes lemez.

A téglaburkolat körültekintő bontással újra hasznosítható.

Az épület szélessége:

a csatlakozó és megmaradó épület mellett, végfal:	9,20 m

Az épület hossza: 	12,80 m

Bruttó alapterülete:                                          	117,8 m2

Párkánymagassága:                                       	+ 5,45 m

Gerincmagassága:                                         	+ 9,18 m

Földszinti padozata:                                         	+ 0,30 m

A helyiség belmagassága:        	4,65 m

A helyiségek padlóburkolata és alapterülete:

Földszint:

1. Gyülekezeti terem:                parketta               	99,71 m2

Összesen:                                         	99,71 m2

Összes nettó alapterület:              	 99,71 m2

2. Melléképület-garázs

A bontandó épület szabadonálló, földszintes épület sátortetővel

Alapozás: nagyméretű tégla

Falazatok: nagyméretű tégla

Tetőszerkezete: üres,nyitott fedélszerkezet

Fedés: palafedés

Nyílászárók: kapcsolt gerébtokos ablakok, ajtók

Padlóburkolat: dögölt föld

Falszigetelés: elhasználódott és hiányos bitumenes lemez.

A téglaburkolat körültekintő bontással újra hasznosítható.

Az épület szélessége:	7,53 m

Az épület hossza: 	5,45 m

Bruttó alapterülete:                                          	41,00 m2

Párkánymagassága:                                       	+ 3,00 m

Gerincmagassága:                                         	+ 4,00 m

Földszinti padozata:                                         	+ 0,10 m

A helyiség belmagassága:        	2,70 m

A helyiségek padlóburkolata és alapterülete:

Földszint:

1. Melléképület-garázs:                döngölt föld              	37,80 m2

Összesen:                                         	37,80 m2

Technológiai utasítások:

- A bontási munkákat csak szakember irányításával szabad végezni (felelős kivitelező, vagy műszaki vezető irányítása mellett).

- A bontási munkák megkezdése előtt az épületet ki kell kapcsolni a közmű hálózatból és áramtalanítani szükséges.

- A födém bontásánál szigorúan be kell tartani a födémek bontására vonatkozó előírásokat, a födémet leszakítani tilos, alá kell támasztani és az állványzat biztosítása mellett kell a bontást végezni.

- A falakat döntéssel bontani tilos!

- Általános szabály, hogy a bontási munkákat az eredeti építéssel ellentétes műveleti sorrendben kell végezni.

- A bontott anyagot a helyszínen deponálják, a használhatókat beépíthetik az új épület szerkezetébe, a törmeléket pedig a központi hulladéklerakó telepre szállítják.

A tervezett bontással kapcsolatos megállapítások:

- A bontás előtt a bontandó épületszerkezetekről feltárást kell készíteni. A szomszédos megmaradó épülettel határos szakaszon fel kell tárni, hogy a csatlakozó szerkezeteknél történt-e bármilyen összeépítés.

A szerkezeti feltárás során ki kell deríteni, hogy a két épület között készült-e dilatációs hézag, vagy esetleg egybeépültek.

- A feltárás eredményét naplóban kell rögzíteni, ezután az építész és statikus tervezők helyszíni művezetését kell kérni a bontás folytatásához.

A feltárások eredményétől függ, hogy szükséges-e a megmaradó szomszédos ház telekhatáron álló falának megerősítése, esetleg megtámasztása.

Az épület többi része az általános bontásra vonatkozó előírások betartása mellett elbontható.

- A megmaradó csatlakozó épület állagmegóvása érdekében a telekhatáron álló fal bontása során nem szabad elbontani a fal földben lévő részét, azaz a terepszint alatti "alapfal" szakaszát.

- A szomszéd épület állagmegóvása érdekében a csatlakozó szerkezetek bontását különös gonddal, e szakaszon kizárólag kézi erővel kell végezni.

Munkavédelmi előírások:

Az anyagok szállításánál tárolásánál és beépítésénél az MSZ.

04.-900-83., 901-83., 902-83., 904-83., sz. szabvány, valamint a 47/1979. /XI.30./ MT. sz. rendelet munkavédelemről és a 31/1981./XI.28/ ÉVM. sz. rendelet a munka-védelem végrehajtásáról szóló  előírásait szigorúan be kell tartani.

Megjegyzések:

Az épület bontásának következtében a csatlakozó meglévő épületen – gondos kivitelezés esetén is – kisebb károk keletkezhetnek, ezek kijavítására a bontást végző építtetőnek költségfedezetet kell biztosítania.

- A bontási munkák megkezdése előtt javasolom a csatlakozó megmaradó épületről fényképfelvételekkel kiegészített állagfelmérő szakvélemény készítését, független építésügyi szakértő megbízásával.

Szeged, 2009. január hó

…………………………………..

V. Zákányi Ildikó

építész

Építész Iroda

6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11. Tel/fax: 06-62/550-735 ,          teresforma@invitel.hu

Felelős tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó                                                          	      Tsz: 3-01/2009.

ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS TEMPLOM

6726 SZEGED-SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8 HRSZ: 17

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ELŐZMÉNY:

A Szeged-Újszegedi Református Egyházözség régi szándéka, hogy az 1928-ban épült templomtér helyére új templomot építsen. A jelenleg használt imaterem kicsi a templomba járók számához viszonyítva.

A szomszédban épülő ligetfürdő jelentősen érinti a sziget-szerűen ottmaradó  telek helyzetét. A hátsó telekhatáron a fürdő részben térszín alá sűlyesztett gépészeti terével érintkezik, melynek járható tetejéről a fürdő gazdasági kiszolgálása történik.

A Déli oldalon   a szomszédos önkormányzati telekből egy 6m-es telekhányadot megkapott az egyházközség. A fennmaradó telken egy rámpán át közelíthető meg a fürdő térszín alatti parkolója.

Ez a kitettség egyrészt megerősítette az építés szándékát, másrészt a telek bővülése kapcsán erre módot is adott.

A Liget Fürdő tervezésével párhuzamosan módosult a terület Szabályozási terve.

Ez a sarki telekre egyedi előírásokat tartalmaz. Ennek alapján az egyházközség egy meghívásos tervpályázatot bonyolított le a tervező kiválasztására. A nyertes tervdokumentációt tervtanácson  mutattuk be, az ott bemutatott beépítést a tevtanács elfogadta. Jelen változatot az Építési osztályon több alkalommal egyeztettük.

Beépítési Előírások a Szabályozási Terv szerint:

Vk-2.0.0.0.6.5. ,ahol

Vk:	központi vegyes terület

2.:	polgárvárosi karakter

0.:	kialakult építési övezet

0.:	zárt sorú beépítéssel

0.:	teleknagyság ép. Hatóság határozza meg

6.:	40% max. beépítettség

-saroktelek és zárt sorú beépítés esetén 60% beépíthetőség

-25% min. zöldterületi fedettség

5*.:	max építménymagasság: 8,50 m

Beépítési adatok:

Telekterület:	1517m2

Beépítettség:	884m2	58,30% < 60,00%

Csökkentett zöldterületi fedettség 3 szintes növényállománnyal:25%-3,75%=21,25%

homlokzati zöldfelületek:	70 m2

zöldterületek összesen:	326 m2

Zöldterületi fedettség:		21,5% > 21,25%

TERVEZETT ÉPÍTMÉNY MAGASSÁGOK:

északi homlokzat:	220,09 m2/ 26,62 m = 8,27 m

keleti  homlokzat:	164,99 m2/ 3,33 m = 7,07 m

déli homlokzat: 	43 m2/ 35,20 m = 4,06 m

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

A gyülekezet három szegedi református gyülekezet közül a legkisebb. 1928-ban alapították azért, hogy az akkori egyetlen városi gyülekezetet tehermentesítse a város körüli falvak szórványgyülekezeteinek ellátásában. Azóta a gyülekezet célja megváltozott: ma már elsősorban a helyi hívek közössége, bár továbbra is igen nagy szórványt lát el.

Az 1928-ban épült beépítés Újszeged villanegyedébe illeszkedik.   A sarki épület emeleti részén parókia, a földszinten gyülekezeti ház funkcióját ellátó közösségi terek vannak, lelkész iroda, csoportszobák, WC-K, ruhatár.

A közösségi terekhez a fürdő tér felőli oldalán egy kb. 90 fő befogadására alkalmas imaterem épült, amely mára igen szűkösnek bizonyult. A gyülekezet szándéka, hogy a templom ezen a helyen, a tér felől megközelíthető módon épüljön fel.

Ez egyben lehetőséget nyújt az épülő fürdő komplexum felől bizonyos elszeparálódásra, ami a funkciók különbözősége folytán egy fontos szempont.

Az épület déli oldala a szabályozási tervnek megfelelően zártsorúan épül be. A kerítésnek támasztott szín a gépkocsik tárolásán túl a melléképület egyéb funkcióit is befogadja.

MEGKÖZELÍTÉS:

A saroktelek két irányból közelíthető meg. Autóval a Szent-Györgyi Albert utca felől lehet behajtani. A szükséges parkoló számot telken belül sikerült biztosítani. Ugyanebből az irányból történik kerékpáros beközlekedés. Gyalogosan, ill. tömegközlekedéssel a tér felől tártuk fel az épületet. Ide került a templom főbejárata. A szabályozási tervnek megfelelően egy 4m széles zöld sáv szegélyezi az északi homlokzatot az új fürdő tér előtt.

A Szent-Györgyi Albert utcai szakaszon 2 behajtót létesítettünk (1 garázs – 1 udvari behajtó).a Szegedi Építési Szabályzat 38. § szerint tervtanácsi állásfoglalás mellett ez megoldható, ha a zöldterület nem csökken, továbbá a megbízó szavatolja, hogy az építéssel egyidejűleg a növényzet telepítését elvégzi.

PARKOLÓK:

A parkolók számát az OTÉK 42.& alapján határoztuk meg.

Parkolási igény számítása a főfunkciók alapján:

2vendégszoba                                                    2gk.

- A lebontott templomtér bővítése:

295,9m2-98,66m2= 197,2m2

…............................................

197,2m2/20m2                          10gk.

….....................................................................................................................

Ezek alapján az épületbővítés fő funkcionális egységeit tekintve a telken belül elhelyezendő parkolószám:

10+2=  12 gk

Jelen állapotban 1 szgk elhelyezése történik az udvari garázsban. Ez lebontásra kerül, helyette 11+2=13 szgk parkolására van lehetőség.

Így a bővítésre vonatkozó többletparkolási igényt telken belül sikerült biztosítani.

HELYISÉGLISTA:

|  | HELYISÉG NÉV | BURKOLAT | TERÜLET |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMPLOM |  |  |  |
| FÖLDSZINT | Szélfogó | Kőburkolat | 7,99 |
|  | Boksz | Kőburkolat | 2,77 |
|  | Iratmisszió | Kőburkolat | 7,93 |
|  | Előtér | Kőburkolat | 46,09 |
|  | Ruhatár | Kőburkolat | 3,32 |
|  | Technikai hely. | Kőburkolat | 3,96 |
|  | Templomtér | Kőburkolat | 184,83 |
|  | Szélfogó-2 | Kőburkolat | 5,07 |
|  | Közlekedő | Kőburkolat | 9,37 |
|  | Vendégszoba | Hajópadló | 13,48 |
|  | Női/Ak. WC | Greslap | 5,02 |
|  | Ffi WC | Greslap | 3,84 |
|  | Szellőző gépház | Greslap | 13,90 |
|  | Összesen |  | 307,57 |
| EMELET | Karzat | Hajópadló | 64,63 |
|  | Oldalkarzat | Hajópadló | 47,49 |
|  | Előtér | Hajópadló | 2,63 |
|  | Ifjúsági terem | Hajópadló | 39,06 |
|  | Garderobe | Hajópadló | 2,73 |
|  | Fürdő | Greslap | 4,46 |
|  | Összesen |  | 161,00 |
|  | MINDÖSSZESEN: |  | 468,57 |
| UDVARI SZÍN | Nyitott-fedett tér | Térkő | 58,87 |
|  | Nyári konyha | Greslap | 11,11 |
|  | Zöldségtároló | Cementsimítás | 8,62 |
|  | Műhely | Cementsimítás | 12,14 |
|  | Száraz parkoló | Térkő | 111,22 |
|  | Garázs | Cementsimítás | 28,35 |
|  | Összesen |  | 230,31 |

ÉPÜLETSZERKEZETEK:

Alapozás:

Szerkezeti leírást lásd a szerkezeti műszaki leírásban!

Lábazati fal:

Szerkezeti leírást lásd a szerkezeti műszaki leírásban!

Szigetelések:

A főfalaknál, válaszfalaknál, és a padlófelületen talajnedvesség elleni 1 rétegű padlószigetelés készül SBS modifikált bitumenes lemezzel.

A homlokzati felületen, a lábazati hőszigetelés mögött a vízszintes falszigeteléssel összedolgozott bitumenes lemez borítósáv készül.

A vizes helyiségekben, kellősített felületen, üzemi víz elleni CIMSEC Dichtflex szigetelés készül 2 rtg-ben, amely az oldalfalakon. 2,1 m-ig kerül felhajtásra,

a hajlatokban üvegszövet erősítés alkalmazásával.

Falazatok:

Templom:

-Külső teherhordó fal: 44 cm vtg. POROTHERM HS falazóelem hőszigetelő falazó habarccsal- I. osztályú falazat (alternatíva: POROTHERM PROFI)+1 cm klinker beszorító habarcs nagyméretű fagyálló téglaburkolat 1 cm –es vasba rakott és klinkerhabarccsal telifugázott, amelyet legalább 8-10 soronként a teherhordó falazatba korrózió védelemmel ellátott padvasakkal be kell kötni.

Udvari szín:

-Külső teherhordó fal: nagyméretű fagyálló I. oszt. Falazott tégla 30 cm vastagságban 3 m-ként 45/45 téglapillér megerősítéssel

Válaszfalak:

Általános helyen10 cm. vtg. POROTHERM válaszfallapok. A WC-knél, zuhanyozóknál, szerelt szakipari válaszfalak .

Födémek, lépcsők, áthidalók:

Födém:	monolit vb. födém, vb. Lépcsők készülnek.

Áthidalók:	Porotherm S elemmagas áthidaló. porotherm A-12 –es áthidaló ill. monolit áthidaló

Tetőszerkezet:

Szerkezeti leírást lásd a szerkezeti műszaki leírásban!

Héjalás: téglány kettős cserépfedés, típusa: Bramac – antracit színű betoncserép.

Az összes tetőfelületen az előírásoknak megfelelő hófogósort és szellőző cserepet kell beépíteni.

Nyílászárók:

Homlokzati nyílászárók: egyedi, fejlesztett légzárású, U= 1,1 hőszigetelő üvegezésű faablakok, erkélyajtók kiviteli terv szerint.

Bejárati ajtó		- hőszigetelő üvegezésű(1,1 W/m2K), függőleges lécbetétes egyedi ajtó

Belső ajtók	- káva nélküli falban pallótokos szerkezettel, vésett, függőleges lécbetétes fa ajtószárnyakkal a lakószobáknál félig üvegezett vésett, függőleges lécbetétes lapokkal készülnek.

Tároló ajtók:

A bejárati ajtó borításával és üvegezésével megegyező egyedileg gyártott, vésett, függőleges lécbetétes faajtók.

Padlóburkolatok:

- Melegburkolatok:

Az emeleti karzaton, ifjúsági teremben ragasztott I. o. hajópadló készül.

- Hidegburkolatok:

Egységesen a templomban, nagy kopásállóságú, csúszásmentesített kőburkolat, a vizesblokkokban csúszásmentes greslap burkolat készül.

Lépcsők: karzatlépcső a templom burkolatával egyező kőburkolatot kap, míg az ifjúsági teremhez vezető lépcső keményfaburkolattal készül.

Bádogozások:

Az ereszcsatornák, lefolyók, vápabádogozások, fal és kéményszegélyek, a szabványos bádogos szerkezetek.

- Anyaga: 0,7 mm vtg. RHEIN-ZINK gyártmányú, titáncink bádog lemez

Templom:

- Attika mögött húzódó rejtett eresz elektromos fűtőszállal ellátva. A lefolyók horonyban elhelyezve készülnek kiviteli terv szerint.

Udvari szín:

- Csatornatartók: tüzihorganyzott acél gyártmányok, korrózióvédő betéttel ellátva.

- A lefolyóknál a járdától 1,5 m-ig, a lefolyócsőnél egy mérettel nagyobb tűzi- horganyzott állványcsövet kell felszerelni.

Hő - és hangszigetelések:

- A földszinti padló padlófűtésnél:	2 és 5 cm STYRODUR hőszigetelés

- Monolit vasbeton szerkezetek külső oldala:	10 cm STYRODUR hőszigetelés

- Hőszigetelt ferde tetőfelület:	14+10cmROCKWOOL hőszigetelés

- Emeleti hideg- melegpadló:	2 cm ISOVER TDPT úsztatóréteg

Előlépcsők, rámpák, teraszok, járdák, előtetők:

Az előlépcsők és a terasz, osztályozatlan kavicságyazattal, hálós vasalással erősített csömöszölt beton szerkezettel csúszásmentes, fagyálló térkő burkolattal, szegélyezéssel készülnek.

Belső befejező munkák:

A vizes helyiségekben mennyezetig készül hálós csempeburkolat, választott színben.

Belső falfelület: a látszó 44 Pth falazóelemet dán fehércementes mésztejjel kezeljük gúzszerűen felhordva, ha mésszel átfestve.

Ajtótokok, és lapok (Kézi felhordással):

1 rtg. XHT			- tölgy színű impregnáló pác

1 rtg. XGC/2/KÉZI		- vízbázisú színtelen lakk

Látszó teherhordó faszerkezetek(Kézi felhordással):

1 rtg. XHT			- tölgy színű impregnáló pác

1 rtg. XGC/2/KÉZI		- vízbázisú színtelen lakk

Homlokzatképzés:

- Natúr falazatok: nagyméretű tégla - zsákos klinkerhabarccsal telihézagolva, REMMERS – funcosil WS hidrofóbizálóval beeresztve 1 rtg.-ben. Cementfátyol-eltávolítás: Remmers cementfátyol-eltávolító, vagy hígított sósav

- Lábazat:	templom - álló helyzetű impregnált nagyméretű tégla lábazat

udvari szín - nyers(zsaluzott) beton lábazat

Faszerkezetek: Milesi, natúr gélesített lazúrral kerülnek impregnálásra, 3 rtg-ben.

Járda, térburkolatok:

- fagyálló semmelrock térkőburkolat, és ezek kombinációja.

- Az autó parkolók feltáró útja zöldbetonból készül

Egyéb:

A 245/2006(XII.5.) kormányrendelet 1. melléklete értelmében a egyházi  építmény számított értéke: 130 000 Ft/m2 x 651 m2= 84 630 000 Ft

Szeged, 2009. január hó

…………………………………..

V. Zákányi Ildikó

építész

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Általános szerkezeti ismertetés:

A tervezett templomépület dilatációs hézaggal elválasztva csatlakozik a meglévő egyházi épülethez és a jelenleg épülő fürdőkomplexum mélygarázsához.

A templomtér pince nélkül, nagy belmagasságú földszintes térrel épül, a karzat és a kiszolgáló épületrész földszint + karzat, illetve földszint + 1. emelet + tetőteres kialakítással készül.

Az épület mélyített síkalapozással készül, a falak általában hagyományos téglafalazatok. A födémek monolit vasbeton lemezszerkezetek, a tetőszerkezet egyedi kialakítású fa fedélszék.

Az épület merevségét a haránt- és hosszanti irányú téglafalak, valamint a haránt irányú kétszintes monolit vasbeton keretek biztosítják.

2. Részletes szerkezeti leírás:

2.1. Alapozás:

Az épület alá monolit beton sávalap és pontalap készül, az alaptestek felső síkján körbefutó monolit vasbeton talpgerendával.

Az alaptestek felett talajvíznyomás elleni monolit vasbeton lemez kerül az épület alá, vízzáró vasbeton szerkezetből, a talajmechanikai szakvélemény adatai szerinti szerkezeti kialakítással.

A csatlakozó épülő mélygarázs mellett az alapozási síkot a meglévő lemezalap alatti talajcsere alsó síkjára kell helyezni. A csatlakozó meglévő irodaépület melletti szakaszon pontalapok készülnek, a talajmechanikai szakvélemény által meghatározott alapozási síkon, a meglévő épület állagmegóvása érdekében szakaszos kivitelezéssel.

A földszinti válaszfalak alapozása a beton alaptestek vállára támaszkodó monolit vasbeton gerendával történik.

2.2. Felszerkezet:

Az épület homlokzati és belső teherhordó falai 30 és 44 cm vastag blokktégla falazatok, függőleges és vízszintes vasbeton koszorúmerevítéssel.

A karzat alatti előtérben és a templomtérben megjelenő oszlopok monolit vasbeton pillérek.

A földszint feletti födémek monolit vasbeton lemezszerkezetek. A karzat padlófödémének vasbeton lemeze a haránt irányú vasbeton mestergerendára és a monolit vasbeton mellvédgerendára támaszkodik.

Az oldalkarzat hosszirányú padlólemeze és födémlemeze – a vasbeton kereteket összekötve – födémtárcsaként biztosítják az épület haránt irányú merevségét.

Az épület észak-nyugati sarkán álló harangtorony monolit vasbeton dobozszerkezet. A torony vasbeton falai a vb. koszorúkkal csatlakoznak a templom homlokzati falába.

2.3. Tetőszerkezet:

Az épület feletti tetőszerkezet egyedi kialakítású fa fedélszék. A fő teherviselő szerkezetet az 5,40 m tengelytávolságra elhelyezett, kötőgerendás, kettős függesztőműves kialakítású főállások képezik. A gerincszelemen és a két derékszelemen könyökkel alátámasztott többtámaszú gerendák.

A látszó fa szerkezet minden eleme rétegelt ragasztott fából készül.

2.4. Lépcső:

A lépcsőkarok és a pihenők monolit vasbeton szerkezetek.

Anyagminőség:

Alaptestek betonja:             C10 – 32/FN

Vasbeton szerkezetek:       C20 – 16/KK

Betonacél:                            B 60.50

Falazatok:                            I.oszt. T100 falazóelem, H50 habarcs, I.oszt. falazat

Faszerkezetek (látszó):      I.oszt. fenyő, rétegelt-ragasztott tartó

Faszerkezetek (takart):      I. oszt. fenyő

Szeged, 2009. január hó

……………………………………

Lakatos László

okl. építőmérnök

statikus vezető tervező

T-1/06/0378/H-1283/06.

KÖZMŰ MŰSZAKI LEÍRÁS:

A meglévő templom és parókia a Szentgyörgyi Albert és a Fürdő utcák sarkán helyezkedik el. Az épület közműcsatlakozásai a Szentgyörgyi Albert utcán kiépített elosztó-, illetve gyűjtővezetékhez csatlakoznak. Kivételt képez az elektromos bekötés, mely a Fürdő utca felől lép be az épületbe.

A víz és a gáz csatlakozó vezetékek a meglévő épület pincéjében helyezkednek el, míg a gázvezeték falsíkra szerelt kivitelű. Az előkészítő munkák során a jelenleg meglévő templomépületet el kell bontani. A bontási munkák meglévő közműcsatlakozást nem érintenek. A meglévő csatlakozóvezetéket a megnövekedett alapterületű templom és a kiszolgáló helyiségek fűthetősége érdekében fel kell bővíteni. A gázmérőt –DÉGÁZ típusú műanyagszekrénybe szerelve – a kerítésen helyeztük el. A gázmérő után mind a régi épület, mind a tervezett épület egy-egy almérőn regisztrálja a fogyasztását. Az új épületrész ellátása az udvaron földbe fektetett KPE vezetékkel oldható meg.

Az új épületben 3 helyen, a templom épület DK-i sarkán lévő WC, a DNy-i szegletében elhelyezkedő ún. nyári konyhában és a garázsépületben lesz vízhasználat. Ezek ellátására egy, az udvarban kiépítendő NÁ20 KPE vezeték készítendő. A vezeték  a régi épület pincéjéből kapja a vizet. A vezeték táplálja az udvarban telepítendő beépítési készletbe szerelt NÁ 15 kerti csapot is.

A keletkező szennyvizet DN 125 KG-PVC csövekből készített, a meglévő csatlakozástól indítandó csatorna vezeti el. A csatlakozásoknál és irányváltásoknál műanyag aknák telepítendők. Az aknákat lépésálló öntöttvas fedlap fedi le.

Gázfelhasználás csak a nyári konyhánál várható. A templom fűtéséhez külön gázvezeték építése nem szükséges. A konyha ellátása földbe fektetett vezetékkel oldható meg.

Az udvar szinte teljes egészében parkolási célra lesz felhasználva. A tervezett parkoló rétegződése:	40x40x8 cm gyephézagos betonelem

2 cm homok ágyaztat

20 cm kavics ágyazat

A parkoló alatti tükör felületét legalább 25 cm mélységig TRG: 85% fokig tömöríteni kell. A kavicságyazat tömörsége legalább TRG: 90% kell legyen.

A betonelemek hézagait termőfölddel kitöltve füvesíteni kell. A záporok idején várható fölös mennyiségű csapadékvíz elvezetésére 1 db, a csatornahálózatra bekötött víznyelőakna telepítendő.

Szeged, 2009. január hó	………………………………………………….

Udvardy Endre okl. közműtervező mérnök

V3a 1-06-0144 47/88, SZ-VT-BSZFG -1/J

### ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Energiaigény:

Az ingatlanon lévő gyülekezeti terem helyén új templom épület kerül kialakításra.

A meglévő épület energiaellátása kisfeszültségű kábelhálózatról biztosított.

A bővítéssel a meglévő csatlakozási teljesítményt 34,5 kVA ( 3x50 A ) teljesítménnyel növelni szükséges.

2. Külső áramellátás

Az épület megnövekedett energia igényét az energiavételezés műszaki-gazdasági feltételeinek meghatározásához a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Szegedi Árajánlati Iroda részére írásban megküldtük.

Az előzetes egyeztetés alapján a létesítmény energia ellátása kisfeszültségű kábelhálózatról továbbra is biztosítható.

Az energia ellátásról a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. készíti el a szükséges külső hálózati tervdokumentációt.

3. Fogyasztásmérés

A meglévő fogyasztásmérő helyet felül kell vizsgálni és a megnövekedett teljesítménynek megfelelően át kell alakítani.

Az épület bővítményben új elektromos főelosztó berendezést kell elhelyezni.

A bővítmény főelosztó berendezéséhez a csatlakozó vezetéket a mérőhelytől kell kiépíteni.

Az új épületrész áramtalanítása a tervezett főelosztó szekrény tűzvédelmi főkapcsolójával lehetséges.

4. Erősáramú szerelés:

A tervezett elektromos hálózat alapszerelését a tégla falszerkezetekben süllyesztett falhoronyba helyezett műanyag védőcsőbe húzott rézerű vezetékkel kell elkészíteni.

A mennyezeti szerelést elsősorban a födémbe helyezett műanyag gégecsővel kell megoldani.

A mennyezetvilágítások alapszerelését a födémszerkezet készítése közben kell elvégezni.

A betonszerkezetek készítésekor zsaluzatban MG-I gégecsöveket kell elhelyezni.

Az aljzatbetonba elhelyezett vastag falú műanyag védőcsöveket a betonozási munkával párhuzamosan kell elhelyezni.

A tervezett világítótestek a közösségi terekben fénycsöves illetve kompakt fénycsöves lámpák.

A Templomtérben a belsőépítészeti kialakításnak megfelelő, azzal harmonizáló függesztett lámpatestekkel illetve falikarokkal biztosítjuk a megfelelő megvilágítást.

A lámpatestek típusát a Tervezővel és Beruházóval közösen választjuk ki.

A szociális blokkokban és kiszolgáló helyiségekben kompakt fénycsöves lámpatesteket tervezünk.

Az alkalmazott kapcsolók és dugaszoló aljzatok süllyesztett kivitelű szerelvények, soroló keretben.

Szerelési magasságok

Kapcsolók, termosztátok. 1,40 m

Süllyesztett erősáramú és gyengeáramú csatlakozó aljzatok: 0,5 m

Kiegészítő helyiségek csatlakozó aljzatai: 1,40 m

5. Gyengeáramú hálózat:

A z ifjúsági teremben telefon, internet KTV hálózatot tervezünk.

A csatlakozásokat alépítményes hálózattal tervezzük.

A szerelést az erősáramú hálózattal azonos módon kell kialakítani.

6. Épületgépészet:

Az épületben önálló kazánnal kialakított központi fűtés épül ki, padlófűtéssel.

A templom és karzat légtechnikai berendezéseinek elektromos csatlakozását a tervezett elektromos elosztóból biztosítjuk.

A belső terű WC-k és szociális terek, zuhanyzók szellőzését csőventillátorok biztosítják, melyeket a világításkapcsolók vagy mozgásérzékelők vezérlik.

A ventillátorokat 5-8 perc késleltetéssel kell beállítani, a világítás lekapcsolódása után.

7. Érintésvédelem:

Az alkalmazott érintésvédelmi mód: TN+ÁVK

Az EPH csomópontot a csatlakozó-mérőszekrénynél kell kialakítani.

A mérőhelytől ötvezetékes mértáramú hálózatot kell kiépíteni a tervezett főelosztóhoz.

8. Villámvédelem:

A tervezett épület bővítés villámvédelmi besorolása R2-M2-T1-K1-S2-H3

A tervezett fokozat: V2B1o-L2a-F2/x- B2e

Felfogó: Magastetőn elhelyezett egyedi felfogó rudak D=20 mm horganyzott köracélból.

Levezető: D=10 mm horganyzott köracél levezető, a falsíktól 10 cm eltartással.

Földelő: A telepítendő földelések egyedi rúdföldelők, D=20 mm köracélból, 3 fm hosszban.

A földelő vezetőt 1.5 m magasságig szögacél mechanikai védelemmel kell ellátni.

A vizsgáló összekötőt max. 1,6 m magasságban lehet kialakítani.

Számítástechnikai fogyasztók túlfeszültség védelme érdekében a főelosztóban el kell helyezni a ”B-C” fokozatú levezetőt.

A harmadik fokozatot a dugalj csatlakozókba kell elhelyezni.

9. Kivitelezési utasítás

Az elektromos szerelési munka a beruházó által jóváhagyott és elfogadott kiviteli tervek alapján kezdhető meg.

A kivitelezési terv készítésekor beruházói- tervezői – kivitelezői egyeztetés szükséges.

Szeged, 2009. január hó

………………………………

Eke Tamás

elektromos tervező

V-T/06-0455/2006

ÉPÜLET GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Központi fűtés:

A fűtési rendszer kialakításánál az energiatakarékosság fontos szempont. Ezért az épület fűtési energiáját 1db alacsony hőmérsékletű kondenzációs falikazán biztosítja, ez a számára kialakított helyiségben kerül elhelyezésre. A fűtés zárt rendszerű és minden helyiségben padlófűtéses hálózat lesz helyi osztó-gyűjtőkkel. A fűtési rendszer szabályozása külső hőmérséklet függvényében és helyiségekben külön szabályozással fog történni.

  - Viessmann Vitodens 200

gázüzemű kondenzációs falikazán

Qn=60 kW (1db)

2. Vízellátás-csatornázás:

Az épület számára a hidegvíz és a szennyvíz bekötés is biztosított a meglévő közműhálózatról. Az épületben keletkező szennyvizet az épületen belül és kívül PVC KA és KG típusú vezetékek segítségével juttatjuk a közműhálózatba.

Az épület fogyasztására DN15 méretű vízmérő kerül elhelyezésre. A használati vízhálózat vezetékeinek anyaga horganyzott acél, PEX és KPE cső, szabadon, aljzatban és földben vezetve.

A vizes berendezések falsík előtti technológiával lesznek szerelve. A WC-k víztakarékos nyomógombos kivitelűek, a mosdó csaptelepek karos kivitelűek lesznek.

A használati melegvíz készítése a falikazán segítségével fog történni indirekt fűtésű tárolóban. Az épületben a használati melegvíz rendszerrel párhuzamosan cirkulációs rendszert kell kiépíteni.

Az épület vízfogyasztása és szennyvízterhelése várhatóan q=0,5 m3/nap lesz.

3. Légtechnika:

Elszívásos szellőzést valósítunk meg a belsőterű helyiségekben, a vizesblokkokban elszívó ventilátor segítségével. A friss levegő utánpótlása az ajtókba épített szellőző rácsokon keresztül valamint az ablakokba épített légbevezetőkön keresztül van megoldva.

A légtechnikai rendszer tüzihorganyzott acéllemez légcsatorna elemekből fog kiépülni.

A templom és karzat számára egy a földszinten kialakításra kerülő helyiségben légkezelő berendezés kerül elhelyezésre. A légkezelő berendezés ~7000 m3/h légmennyiséget biztosít. A légkezelőben hűtő, fűtő kalorifer és magas hatásfokú hővisszanyerő található a telepítendő orgona megfelelő működése számárai elengedhetetlen páratartalom szabályozással. A légkezelő berendezés hűtő kalorifer számára ~40kW teljesítményű folyadékhűtő berendezést kell elhelyezni az épület közelében szabadban.

  - Rosenberg építőelemes légkezelő

V=~7000 m3/ (1db)

Pe=~3 kW

  - Daikin EUWA kültéri folyadékhűtő

Qn=~40 kW (1db)

Pe=~15 kW

A légtechnikai rendszer tüzihorganyzott acéllemez és PVC-KG légcsatorna elemekből fog kiépülni. A rendszer gerinchálózata földben vagy padlócsatornában kerül elhelyezésre. Az orgona- és a templomtérben is alsó elárasztásos befúvást és felső elszívást valósítunk meg.

4. Gázellátás:

A telek jelenleg is rendelkezik gáz közmű csatlakozással ezt a beruházás során át kell alakítani. A gáz mérésére elhelyezésre kerül egy G-6 méretű membrános gázmérő. A hálózat kialakítása szabadon szerelt rézcső és földbe fektetett PE vezetéken történik.

A Viessmann Vitodens 200W zárt égésterű kondenzációs gázkazán, számára a külső térből biztosított az égéshez szükséges levegő. Az égéstermék túlnyomásos elvezető rendszeren át távozik a szabadba, Ø80/125 méretű LAS kéményen keresztül.

Az épület várható gázfogyasztása 6,5 m3/h lesz.

5. Egyéb:

A ház épületgépész kivitelezéséhez szükséges munkáiról kiviteli terv fog készülni, amelyeket a szakhatóságokkal egyeztetni és engedélyeztetni kell.

Szeged, 2009. január hó

………………………………………..

Kisapáti Szilárd

épületgépész tervező
      GT-06/0859

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

Alulírott építész tűzvédelmi szakértő a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. § (3) bek.

alapján kijelentem, hogy a tervezett, Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 6-8. sz. alatti Új szegedi Református templom építési engedélyezési tervdokumentációjának részét képező tűzvédelmi műszaki leírás kielégíti a 9/2008. (II. 22.) ÖTM számú rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokat. Az előírások alól eltérés nem történt.

1. Általános ismertetés

A meglévő református egyházközösségi épülete mellé egy új templom épület kialakítása tervezett. Az épülethez az udvari részen nyitott-fedett tárolók, valamint "elszórtan" tároló helyek, garázs helyiség csatlakozik. Jelen tervdokumentáció kizárólag az új templom épülettel, valamint az udvari bővítményi résszel foglalkozik, nem tárgya a meglévő-megmaradó épület megfelelőségének vizsgálata.

Az épület rendeltetése: templom, az udvari részen tároló helyiségek Szintek száma: földszint (a templomtérben karzat-galériás beépítés sei) Mivel a tervezett és a meglévő-megmaradó épület egy tűzszakaszt alkot, ezért a templom épület is kétszintes épületként kezelendő tűzvédelmi szempontból.

A meglévő-megmaradó épület, meglévő tűztávolsággal csatlakozik a környezetéhez. A bővítés során a templom épület tűzfalas kialakítással csatlakozik a szomszédos épülethez, telekhatárhoz.

2. Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Az épület "D" mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozik.

3. Tűzállósági fokozat

Az épület épületszerkezeteinek, annak rendeltetéséből adódóan a legalább III.

tűzállósági fokozathoz tartozó követelményeknek kell megfelelnie.

Az alkalmazandó épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereinek meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. Tűzszakaszok területe, értékelése, normatív tűzterhelés

A tervezett templom épület, valamint a meglévő-megmaradó épület egy tűzszakaszból áll.

A templom épület területe: 468,57 m2,

Nyitott-fedett tér területe: 170,09 m2

Udvari helyiségek területe: 60,22 m2

Meglévő épület területe :cca. 370 m2

Az összes alapterület: 1068,88 m2

ami kisebb a megengedett 1500 m2 - nél. (egyéb kulturális funkció)

Mindezek alapján kimondható, hogy a tervezett épület tűzszakaszának területe kisebb a megengedett tűzszakasz területénél, tehát a kialakítás megfelelő.

Normatív tűzterhelési érték: templom: 200 MJ/ m2

5. Az épület megközelíthetősége

Az épület meglévő, szilárd burkolatú úton közelíthető meg a Szent-Györgyi Albert utcáról. Ez az út alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére, szilárd burkolattal ellátott.

6. Oltóvíz biztosítása

Az épületre, mint mértékadó tűzszakasz alapterületére előírt oltóvíz intenzitás mértéke (figyelemmel a 30%-os csökkentési lehetőségre 1068,88 x 0,7 = 748,2 m2) 1500 l/min.

Jelenleg 1 db föld feletti tűzcsap található a Szent-Györgyi Albert utcában a Forrás Szállóval szemben. A meglévő föld feletti tűzcsap az épülettől - a megközelítési útvonalon mérve - 100 méteren belül van.

A létesítmény (meglévő-megmaradó és bővítmény), mint mértékadó tűzszakasz alapterülete meghaladja az 1000 m2 -t, így a bővítményi részben fali tűzcsapokat kell kiépíteni. A fali tűzcsapok szintenként kerülnek elhelyezésre, 30 méteres alaktartó tömlővel szerelt kivitelben. A fali tűzcsapok helyét és darabszámát a kiviteli tervek készítésével egy időben a Szegedi Tűzoltósággal egyeztetni kell!

Az épület használatba vételi eljárásáig a meglévő tűzcsap nál a legkedvezőtlenebb időszakban történő vÍzhozammérést kell végezni, melyet jegyzőkönyvvel kell dokumentálni. Amennyiben az előírt oltóvÍz intenzitás ezen tűzcsapról nem biztosított, úgy további föld feletti tűzcsapot kell kiépíteni.

7. Épületgépészet

Az épület elektromos szerelése, valamint villámvédelmének kialakítása az MSZ 2364 szabvány, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai szerint lesz méretezve, kialakítva. A gépi füstelszÍvó berendezés kábelezését 30 perces tűzállóságú tűzálló kábellel kell kivitelezni!

Az épület rész villámvédelmi berendezésének méretezése:

RI M2 T2 Kl H4

V1o-L2a-F2/x-B2e

Az épület kiürítési útvonalán, valamint a kijáratoknál menekülési útirány jelző rendszer (irányfények) lesz kiépítve az alábbi OTSZ előírások figyelembe vételével.

A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Az építmény, épület, szabadtér bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie. Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:

a. minden kijárati és vészkijárati ajtó: Az ajtókat az ajtó fölé, vagy amennyiben arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel, különös tekintettel, a pánikrúddal ellátott ajtókra,

b. a lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete: Legalább a lépcsők menekülés irányában lévő első lépcsőfokát meg kell jelölni a menekülési irányát mutató biztonsági jellel; a lépcsőházakban valamennyi szinten utánvilágító, vagy világító jellel meg kell jelölni az adott szint számát,

c. az épületben elhelyezett felvonók (liftek): a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, a nem hagyományos (nem biztonsági) felvonóknál pedig a "Tűz esetén a liftet használni TILOS!" jelzést kell valamennyi szinten elhelyezni.

d. a füstmentes lépcsőház, valamint az e felé vezető út iránymutató előjelzésekkel,

e. a folyosók minden kereszteződése minden irányból,

j. minden irányváltoztatás,

g. bármilyen szintváltoztatás,

h. a kötelezően előírt vészkijáratok,

i. a menekülésre használható ablakok, valamint

j. a szabadba vezető utolsó kijárat (a mentésben közreműködők számára kívülről is!).

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó szabványban meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra - a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében - tilos menekülési útirányjelzést felhelyezni!

A menekülési útvonaljelzések telepítési magassága:

Magasan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a jeleket 2,0-2,5 méteres magasságában rögzítjük. A magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból felismerhetőnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útvonaljelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni. A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a kijárati út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Alacsonyan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a biztonsági jeleket a padlószintre vagy a padlószinttől kis magasságban telepítjük. Az alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30 méter hosszúságban kell az útirányt mutatniuk és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük. Alacsonyan telepített (LLL) biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként, vagy az olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak miatt egy esetleges tűzben nagyon erős füstfejlődéssel kell számolni.

Középmagasan telepített biztonsági jelek: Ebben az esetben a jeleket a magasan és az alacsonyan telepített jelek közé telepítjük. Az ezen a módon telepített jelek telepítési magassága maximum 2,0 méter, általában szemmagasságban, vagy ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.

A biztonsági jelzések telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét. Azokban a helyiségekben, ahol ezek alapján alacsonyan, vagy középmagasan telepítendő a menekülési útvonal rendszer, ott a kijárati ajtók két oldalán, a padló szint közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót megjelölni.

Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet - az 1.1.1.4.4 pontban foglaltakra figyelemmel - az ajtók fölé 2-2,5 m magasságban kell felszerelni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.

A közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7-2,0 méter.

A templomtér fűtése gázüzemű hőlégbefúvók fogják biztosítani. Az egyéb helyiségek fűtése szintén gázüzemű kazán fogja ellátni lapradiátor hőleadókkal. A kazán teljesítménye 116 kW alatti lesz.

Belső lépcsőház (Ifjúsági teremnél lévő) hő- és füstelvezetése:

A közlekedő, a lépcsőház, valamint a szélfogó egy légteret képez. Ezen helyiségek földszinten mért alapterülete 14,44 m2. Ezen terület 5 %-át, de minimum 1 m2 hatásos nyílásfelületet kell biztosítani hő- és füstelvezetés céljára. (14,44 m2 5 %-a 0,722 m2) A friss levegő utánpótlását a szélfogó ajtaja biztosítja, melynek nyílásfelülete min. 2 m2. A hő- és füstelvezetést elszívással biztosítjuk, mely elszívás a lépcsőtér legmagasabb pontján lesz elhelyezve. Az elszívó ventilátor minősített, 2 m3/sec teljesítményű gép lesz, mely 400 Oc füstgáz hőmérsékletet figyelembe véve legalább 1 órán át lesz üzemképes. A berendezés egyéb elemei szintén 1 órán át lesznek üzemképesek, állékonyak.

A berendezés működtetése az egyes szintekről kézi úton lesz biztosítva.

8. Tűzjelzés

Az épületben fővonalú telefonkészülék van, melyről a tűzjelzés leadható a 105 segélyhívószámon. Ezen túlmenően rádiótelefonok is rendelkezésre fognak állni.

9. Kiürítés

A karzat kiürítése (szélfogón keresztül a főbejáratra), melyben 60 fő egyidejű jelenlétével számoltam. Az épületben egy időben 200 fő egyidejű benntartózkodása tervezett.

A kiürítés első szakaszának számítása:

kiürítés az útvonalhosszak alapján:

t1a = ΣSi/v = 19/30 + 3 x 3,3/20 + 8/30 = 1,395 min < 1,5 min	MEGFELEL

kiürítés az ajtó átbocsátóképessége alapján:

t1b = N/k x XI = 60/41,7 X 1,6= 0,9 min < 1,5 min		MEGFELEL

A templomtér kiürítése a főbejáratra számolva, 140 fő egyidejű benntartózkodásával.

kiürítés az útvonalhosszak alapján:

t1a = ΣSi/v = 16/30 = 0,53 min < 1,5 min			MEGFELEL

kiürítés az ajtó átbocsátóképessége alapján:

t1b = N/k x XI = 140/41,7 X (1,6 + 1,6)= 1,049 min < 1,5 min	MEGFELEL

A kiürítés második szakaszának számítása:

kiürítés az útvonalhosszak alapján:

t2a = t1ma + ΣSi2/vi=1,049 + 7/30 = 1,28 min < 6,0 min	MEGFELEL

kiürítés a szabadba vezető ajtó átbocsátóképessége alapján:

t2c = tY2 + N/kx = 7/30 + 200/41,7 X 1,6 = 3,22min < 6,0 min	MEGFELEL

Ez a Tűzvédelmi Műszaki Leírás kizárólag az átalakítás mértékében és körében való részletességgel készült, nem tárgya a meglévő-megmaradó, bővítéssel nem érintett épület tűzvédelmi vizsgálata.

Kiszombor, 2008. december hó

………………………………………………………………………

Miskolczi László

építész tűzvédelmi szakértő

1-132/2008

Építész Iroda

6720 Szeged, Roosevelt tér 10-11. Tel/fax: 06-62/550-735 ,          teresforma@invitel.hu

Felelős tervező: Vesmásné Zákányi Ildikó                                                          	      Tsz: 3-01/2009.

ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS TEMPLOM

6726 SZEGED-SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA 6-8 HRSZ: 17

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET

Telephely címe:

Szeged, Szent-györgyi Albert u. 6-8. HRSZ: 17

Intézmény jellege:

templom - gyülekezeti ház

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS:

I.1. A telephelyen végzett tevékenység:

- Vasárnapi és ünnepi istentisztelet

II: KÖRNYEZETVÉDELMI LEÍRÁS:

II.1. Veszélyes hulladékok:

Az épületegyüttesben végzett tevékenységből adódóan nem keletkeznek!

A bontási műveletek során kisebb mennyiségű veszélyes hulladékok keletkezéséveI is számolni kell. A keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozóan a SALVAGE TRIO Kft. (5742 Elek, 0140/1) (levélcím 5700 Gyula, Temesvári u. 187.) KÜJ 102047697, KTJ 101727052 adott befogadói nyilatkozatot. A Kft. (engedélyszáma: 14/4359-11/2007.) a bontást megelőzően a hulladékok részére fedeles konténereket helyez ki, melyek teIítődése esetén gondoskodik annak elszállításáról is.

A bontás során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni:

| EWC szám | Hulladék megnevezése | Várható mennyiség |
| --- | --- | --- |
|  |  | (t) |
| 170605* | Azbesztet tartalmaző építőanyag (pala tető) | 3 |

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, ártalmatlanításra történő átadásával kapcsolatban az építtető kivitelezőnek a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A munkálatok során keletkező veszélyes hulladékokról történő nyilvántartás vezetése szintén a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell hogy történjen.

A bontási munkálatok során elbontandó azbeszt tartalmú palatető bontás ára, kezelésére mint veszélyes hulladékokra vonatkozóan külön jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek az alábbiak:

A 4112000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 2001. január l-től betiltotta az azbeszt rostot tartalmazó termékek forgalmazását.

Az azbesztet, illetve azbeszt tartalmú anyagokat eltávolító dolgozók védelmében a 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet tartalmaz előírásokat. A 4. sz. melléklet mérési feladatokat ír elő, továbbá ún. tisztasági határértéket is megállapít.

A 1612001. (VII.18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint az azbesztet tartalmazó építőanyagok hulladéka veszélyes hulladéknak minősül (170605*), amire a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet előírásai vonatkoznak. A hulladékok kezelését (Gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítás át) csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.

Az azbeszt tartalmú pikkelyes palatető bontásának munkaterve:

1. Lakosság tájékoztatása

2. Az épület kiürítése

3. A munkatervnek megfelelő azbeszt mentesítés kivitelezése

Az azbeszt pikkelyes palatető bontásánál mindenképpen figyelembe kell venni az ide vonatkozó munkavédelmi előírásokat, melyeket a 29/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet a foglalkozási eredetű rákeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX.30.) EüM rendeletben határoznak meg.

Munkavégzés előtt, alatt és végeztével a levegő azbesztszál koncentrációját mérni, dokumentálni kell. A vonatkozó előírások szerint mindent meg kell tenni a kiporzás megakadályozása érdekében.

A nem sérült elemek nem jelentenek számottevő kockázatot, így bontása esetén a elemek törése, vágása, fúrása szigorúan tilos.

Az azbesztcement tartalmú palatető bontását a teljes felület előkezelésével együtt kell végezni, a bontás során felszabaduló azbesztszálak megkötése érdekében. Az azbeszt tartalmú elemeket kibontásuk után épen kell kétrétegű PE fóliába csomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozó feliratokat elhelyezni (vagy zárt konténerben elhelyezni), majd veszélyes hulladéklerakóba szállítani. Szükség esetén a munkaterület fölé sátrat kell készíteni, a sátorban depressziót kell létrehozni gépi szellőzéssel, a levegőt szűmi kell.

4. Munkaterület megtisztítása

II.1.1.2. A keletkező hulladékok: kizárólag települési –kommunális- szilárd (Q14) hulladék EWC kód: 200301

II.1.2. Hulladékok gyűjtésének módja: a keletkező kommunális hulladék átmeneti tárolása az arra rendszeresített kukatárolókban szelektíven, a környezetet nem veszélyeztető módon történik. A hasznosítható növényi hulladék helyben komposztálásra kerül.

II.1.3. A telephelyen feltüntetett gyűjtőhely: A hulladéktároló a garázs mellett egy nyitott fedett tárolónál kapott helyet. A bejárati kapu és küszöb a konténerek kigördítése szempontjából megfelelően kerül kialakítva.

II.1.4. Ártalmatlanítás: a hulladék ártalmatlanítása nem szükséges.

II.2. Levegőtisztaság-védelem:

II.2.1. Légszennyezést okozó anyagok: a telephely funkciója szerinti munkavégzés alapján nem keletkeznek.

II.3. Zajvédelem:

A környezet: lakó- és intézményterület, falusias beépítéssel.

Megengedett Laeq egyenértékű A-hangnyomásszint nappal: 06-22óráig  55dB-t, és éjjel 22-06 óráig a 45 dB-t nem haladja meg. Napi munkaidő 8-18 óráig.

Üzemi eredetű zaj nem keletkezik, így a tervezett épület funkciójából adódóan a környezetet nem megengedhető szintű zajjal az intézmény nem terheli, így zajcsökkentő intézkedések megtételére sincs szükség.

II.4. Vízvédelem: a használatból adódóan nincs szükség.

A használati ivóvíz városi hálózatról biztosított.

II.4.3.1. Szociális (kommunális) szennyvíz: a kiépített városi közcsatornában kerül elvezetésre, különleges kezelése, előtisztítása, elhelyezése, ártalmatlanítása nem szükséges.

II.4.3.2. Technológiai szennyvíz: nem keletkezik

II.4.3.3. Szennyezett csapadékvíz: nem keletkezik

II.4.4. Éghető és veszélyes anyagok tárolása: nem történik az épületekben

II.5. Az építéskor és bontáskor keletkező hulladék:

A kialakítás során a bontáskor és az építéskor keletkező hulladékokat szelektálják, felhasználható és fel nem használható részekre. A felhasználhatót visszaépítik, a többit a Környezetgazdálkodási Kht. által biztosított külön konténerbe gyűjtik, majd az erre kijelölt és rendszeresített tároló helyre elszállítják.

Az építési törmelék tárolására szabványos konténert bérel a kivitelező, amelyet -ha megtelik- engedélyezett hulladéklerakóba szállítanak.

A terület előkészítéskor az építési területen a humusz leszedésre kerül. A mintegy 1000 t humuszt a területen depóniába helyezve tárolják, majd az építkezés befejezését követően a területen elegyengetik.

Az építéskor keletkező hulladékok:

Hulladék megnevezése: kitermelt talaj

Azonosító száma:                		EWC	170504

### Mennyisége:				               15 t

Hulladék megnevezése:		építési hulladék

Azonosító száma:                          	EWC	170904

### Mennyisége:				               4 t

Szeged, 2009. január hó

…………………………………..

V. Zákányi Ildikó

építész